参数要求

1、 P1.8户内全彩屏-1R1G1B-国星封装，基色为SMD全彩；640*480MM前维护镁铝箱体。

2、 显示尺寸面积：不小于3200*1900mm

3、 像素点间距：1.86mm ；物理密度：295000点/㎡；

4、 驱动器件：采用LED专用恒流驱动；

5、 刷新频率：≥3840Hz；换帧频率：≥60 Hz；

6、 最佳视角：水平≥140°，垂直≥130°；

7、 灰度等级：14~16  位；像素失控率：<0.0001；

8、 校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 ；

9、亮度均匀性：≥97%；对比度：3000：1  ；

10、亮度调节方式：亮度调节0~100%可调；平均无故障时间：≥10000小时，光衰率<15%(3年)；

11、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙＜1mm ；

12、工作环境温度：-10~40°C；工作环境湿度：10%～65% 无结露

13、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。

14、维护方式：前维护

15、工作温度范围:-20至50℃

16、工作湿度范围:10％至90％RH

17、具有3C国家强制性质量认证。